2024年深圳南山供电局电鸿营业厅业务办理配套类设备

标准技术规范书

深圳供电局有限公司

2024年10月

目  录

1 总则	2

2 工作范围	2

3 应遵循的主要标准	3

4 技术要求	4

5 试验与调试	7

6 产品对环境的影响	7

7 技术文件要求	8

8 监造、包装、运输、安装及质量保证	8

9 技术差异表	9

10 设备技术参数和性能要求响应表	10

11 投标方需说明的其他问题	15

# 总则

1.1 本技术规范书适用于南山电鸿营业厅业务办理配套类设备采购，它提出了本次升级改造中设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本技术规范书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

# 工作范围

## 2.1 范围和界限

1）本技术规范书适应于电鸿营业厅业务办理配套类设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

## 2.2 供货范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的数据网络设备及其附件、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 智能电表展示装置 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 电网形象展示装置 | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 电鸿社区专题展示装置 | 套 |  | 1 |  |  |

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见技术规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：：

- 安全规范——UL1950和EN60950

- 中国国家强制性产品认证标准——CCC认证

- 国际环境管理标准——ISO 14001:2008

- 国际质量管理标准——ISO 9001:2008

- 产品有害物质宣告——RoHS/IEC62321:2008

- 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验——DL/T1074-2007

- 低压配电设计规范——GB50054-2011

- 《外壳防护等级（IP代码）》标准——GB4208-2008

- 机电产品包装通用技术条件——GB/T13384-2008

- 环境标志产品技术要求——HJ 2516-2012

# 技术要求

## 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表展示装置 | 设备主要技术要求如下： - 设备外观尺寸为5000mm×3000mm×600mm,智能液晶蚀刻定制调光玻璃（分区）尺寸为：1633.33mm×1400mm,共3块拼装。 - 重量：≤ 900KG（含玻璃及展品） - 专用电源+控制方式：100W/220V-60V+4路控制器 - 调光玻璃专用玻璃胶：GE83透明 - 高温线：0.2mm 红黑线5米各一卷。 - 蚀刻图案变化方式：1、全透；2、全雾；3、图案透明，背景雾化；4、图案雾化，背景透明。 - 操作系统：定制Harmony OS（可选） - 操作方式：遥控操作。 - 系统语言：简体中文、英语。 - 照明方式：柜体内透光板照明。 - 光源：LDE6000≥50W;色温：6000K。 - 展示内容呈现方式：订制铝板或PVC平板打印，订制固定挂件实物固定。 - 展示装置开启方式：电动液压滑轨抬升。 - 电动液压杆抬升力：≥200KG。 - 展示装置受力支撑结构：金属方通或角铁内骨架受力结构。 - 柜体材质；镀锌钢板。 - 装置面层处理工艺：浅灰色亮面氟碳漆或烤漆。 - 订制方式：工程厂品订制。 |
| 2 | 电网形象展示装置 | - 最高高度：≥500 mm - 总宽度：260 mm - 地台厚度：≥50 mm - 材质：亚克力、高密度板。 - 照明方式：带状LED灯带，色温6000K - 展示方式：亚克力造型切割或雕刻。 - 限制设备与外部网络的通信，进一步增强安全性。 - 制作方式：工厂成品订制。 |
| 3 | 电鸿社区专题展示装置 | - 尺寸：≥6100mm×2700mm×330mm； - 颜色：浅灰色； - 骨架结构：轻钢龙骨+木龙骨结构 - 墙体基层处理：密度板氟碳漆。 - 内容展示方式：面层密度板平板打印； - 照明方式：LED条状灯带照明； - 制作方式：工厂组件订制现场组装。 |

## 规格要求

投标方给出的设计不应只是概念性描述，必须是针对性的详细说明。

# 试验与调试

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

## 5.1出厂检测

出厂检测是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂检测应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。

在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。

## 5.2现场交接试验和功能验收

本技术规范书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本技术规范书采购现场交接试验和设备功能验收要求执行。

# 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

# 技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

- 产品合格证；

- 保修卡；

# 监造、包装、运输、安装及质量保证

## 8.1监造

本技术规范书采购设备无监造要求。

## 8.2包装

- 要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

- 设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

## 8.3运输

- 设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

- 整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

- 制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

- 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

## 8.4安装使用指导

投标方应在本技术规范书采购设备首次使用时，免费安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

## 8.5质量保证

- 全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年。

- 投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

- 附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

- 对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在3工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

- 对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

# 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表9.1。

表9.1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

# 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表10-1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表9-1：技术差异表。注：1. 打“★”的项目，作为评标时打分的重点参考。

表10.1业务办理配套类设备技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标要求值 | 投标保证值 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表展示装置 | 设备主要技术要求如下： - 设备外观尺寸为5000mm×3000mm×600mm,智能液晶蚀刻定制调光玻璃（分区）尺寸为：1633.33mm×1400mm,共3块拼装。 - 重量：≤ 900KG（含玻璃及展品） - 专用电源+控制方式：100W/220V-60V+4路控制器 - 调光玻璃专用玻璃胶：GE83透明 - 高温线：0.2mm 红黑线5米各一卷。 - 蚀刻图案变化方式：1、全透；2、全雾；3、图案透明，背景雾化；4、图案雾化，背景透明。 - 操作系统：定制Harmony OS（可选） - 操作方式：遥控操作。 - 系统语言：简体中文、英语。 - 照明方式：柜体内透光板照明。 - 光源：LDE6000≥50W;色温：6000K。 - 展示内容呈现方式：订制铝板或PVC平板打印，订制固定挂件实物固定。 - 展示装置开启方式：电动液压滑轨抬升。 - 电动液压杆抬升力：≥200KG。 - 展示装置受力支撑结构：金属方通或角铁内骨架受力结构。 - 柜体材质；镀锌钢板。 - 装置面层处理工艺：浅灰色亮面氟碳漆或烤漆。 - 订制方式：工程厂品订制。 |  |  |
| 2 | 电网形象展示装置 | - 最高高度：≥500 mm - 总宽度：260 mm - 地台厚度：≥50 mm - 材质：亚克力、高密度板。 - 照明方式：带状LED灯带，色温6000K - 展示方式：亚克力造型切割或雕刻。 - 限制设备与外部网络的通信，进一步增强安全性。 - 制作方式：工厂成品订制。 |  |  |
| 3 | 电鸿社区专题展示装置 | - 尺寸：≥6100mm×2700mm×330mm； - 颜色：浅灰色； - 骨架结构：轻钢龙骨+木龙骨结构 - 墙体基层处理：密度板氟碳漆。 - 内容展示方式：面层密度板平板打印； - 照明方式：LED条状灯带照明； - 制作方式：工厂组件订制现场组装。 |  |  |

# 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。