- 第五章   采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔庙和国子监博物馆2025年物业服务项目 | 1 | 项 |  |

- 项目背景或简况

孔庙和国子监博物馆位于北京市东城区国子监街，分为孔庙、国子监两个院落，两个院落之间有通道门相同。全馆占地5万平方米，古建筑面积1.8万平方米，古树151株，绿化面积1.1万平方米，年均接待游客量120万人次以上。

馆内配置有四个公共卫生间、两个水房和一间食堂，有完善的给排水系统，有独立的供配电系统给全馆供电，馆内夏季采用分体空调给各房间供冷，馆内设有7个常设展览厅及相应的展览设施设备。以上服务内容由中标方提供物业服务方案，费用测算按照服务方案进行测算。通过物业服务外包，能够由专业的物业公司保障日常博物馆内外环境的整洁、绿化的优美和专业设备的正常运行，保障了正常工作秩序，能够达到让博物馆更整洁、更优美、服务更加规范。孔庙和国子监博物馆2025年物业服务项目具体内容如下：

1、预算金额：213万元

2、服务面积：全馆占地5万平方米，古建筑面积1.8万平方米。

- 技术参数要求

- 物业服务人员配备总体要求（不少于29人）：

本项目服务团队不低于6个岗位设置，岗位包含项目经理、保洁领班、工程领班、保洁、工程维修、绿化工。其中项目经理、保洁领班、工程领班要求3人，定人定岗，其余 4个岗位人员配置不得低于北京市行业标准、相关法律法规要求，实际人数根据工作量投标人自行配置，能够切实完成工作标准。以下岗位人数及配置人员资格要求仅供投标人参考。

| 序号 | 岗位 | 岗位人数 | 配置人员资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目经理 | - 1 | - 具有同类经验5年以上 |
| - 2 | - 保洁领班 | - 1 | - 具有同类管理岗经验2年以上 |
| - 3 | - 工程领班 | - 1 | - 具有同类经验5年以上，具有电工相关职业资格证书 |
| - 4 | - 保洁 | - 18 | - 具有同类保洁经验2年以上 |
| - 5 | - 工程维修 | - 5 | - 日常维修人员持有效高压运行维修《电工操作证》 |
| - 6 | - 绿化工 | - 3 | - 熟悉绿化工作，具有古树专业养护知识。 |

- 项目经理要求

1、组建物业项目部，制订物业管理制度、服务标准，统一领导、管理、协调本项目的各分项物业服务事项，1名项目经理；

2、兼职保洁服务经理，组织、实施、检查督导保洁服务工作和质量；

3、统一管理物业各分项服务记录；

4、定期向甲方相关领导汇报沟通等。

- 工程维修运行人员要求

综合维修包括：水暖维修、空调清洗维修保养、电力维护、电力巡检及用电设施维护维修、展厅维修、馆内办公用房、展厅用房、会议室、食堂、卫生间等门窗、门锁、玻璃等以及非古建的设备设施巡视维修等服务事项。

1、安排1名综合维修服务组长，常白班工作（按照博物馆开、闭馆时间，每周工作六天），负责领导、安排综合维修服务事项并参与综合维修工作，负责制订综合维修年度维修养护工作计划，组织实施各项具体工作，做好各项工作记录的归档、统计，定期向项目经理汇报工作总结，抓好安全生产工作。具有有效期内的高压电工作业证和低压电工作业证，具备特种设备安全管理能力及应急救援能力（须在投标文件中提供相应证明材料）。中选公司为服务组长配备1台电脑和1台打印机。

2、安排1名综合维修工，常白班工作（按照博物馆开、闭馆时间，每周工作六天），负责本服务事项白天水暖维修、空调清洗维修保养、电力维护、用电设施维护维修、展厅维修。具有有效期内的高压电工作业证。

3、安排4名综合维修及电力巡检电工，倒班工作，每班1人，负责全年365天7*24小时电力巡检、电力应急处理工作及综合维修工作。具有有效期内的高压电工作业证。

4、综合维修人员不少于6名。

- 保洁清洁人员要求

1、保洁领班1名，须有类似工作经验3年以上，具有一定的管理能力，负责与甲方及时进行沟通协调。

2、正常班保洁，有1年以上保洁工作经验，按照正常工作时间进行院内保洁清洁、垃圾收集分类工作。长班保洁须有1年以上保洁工作经验，除正常时间外，班后进行院内保洁清洁、垃圾收集分类工作。

3、馆内保洁清洁服务时间为早七点至晚六点（节假日及暑期延迟开放，服务时间至闭馆），服务人员不少于19名，男性年龄不大于55周岁，女性年龄不大于50周岁。

- 清洗工作要求

1、清洗保证取送时间准时。

2、确保清洗程序符合国家清洗标准。

3、窗帘拆卸与悬挂包含在清洗工作范围内。

- 绿化养护人员要求

1、绿化养护人员:男不大于60岁，女不大于50岁。

2、身体健康，初中以上学历，熟悉绿化工作，具有古树专业养护知识。

3、依照工作特点合理安排人员，工作日每天不少于3名绿化工。

- 服务内容与标准：

- 水暖维修服务标准

| 水暖维修服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 卫生间、水房、食堂等给排水设施设备、卫生间洁具 | 检查水嘴、水阀是否正常；检查小便斗感应器、烘手器是否正常；地漏是否顺畅，水封是否严密。 | 每天巡检1次，做好记录。 | 无泄漏，水龙头好开关，地漏排水通畅 |
| 2 | 排水管沟等 | 检查是否排水通畅，有堵塞随时清理 | 每周巡检1次 | 无堵塞、排水通畅 |
| 3 | 各总、分表 | 进行检查并做好计量登记 | 每月1次 | 计量准确 |
| 4 | 防汛 | 每年雨季前对全院排水管道进行清掏，做好防汛准备工作并备好沙袋、水泵等。 | 每年防汛期前 | 防止雨季房顶、平台漏水 |

- 空调清洗维修保养服务标准

| 空调维护服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 空调室外机 | 室外机运行状况检查；冷凝器、风扇、风口是否清洁，冷却效果是否良好等 | 每月检查1次（每年5-9月) | 运行状况良好、无异常，制冷效果良好。 |
| 2 | 空调室内机 | 室内机运行状况检查； 换季保养，检查、清扫室内机蒸发器翅片,检查冷凝水排水管是否畅通，给接水盘消毒杀菌 | 每年2次（夏季空调使用前1次、空调使用2个月后1次） | 运行状况良好、无异常，制冷效果良好；接水盘不得有霉菌、军团菌、灰尘 |
|  |  | 室内机过滤网清洗 | 每年1次 夏季空调使用前 | 干净无尘、滤网无堵塞 |
| 3 | 空调管路 | 空调管路、保温状况检查；排水管状况检查 | 每年1次 （夏季空调使用前) | 确保管路无破损、保温状况良好；排水管无裂口、排水位置合理 |
| 4 | 空调电源 | 检查是否有异常 | 每年1次 夏季空调使用前 | 接点无松动、无过热现象 |
| 5 | 空调故障维修 | 夏季空调运行出现故障时，随时进行维修 | 随时 | 空调能够正常运行、供冷 |

- 电力维护服务标准

1、服务资质要求：有相应电力设备施工维修资质。

2、服务期限：合同期内。

3、服务方式：由物业公司外委给专业电力设备施工公司并负责对其服务进行协调、配合和管理；专业电力设备施工维修公司提供服务人员，每年雨季前对馆内变压器、配电室进行1次专业检测和代维护。

4、服务标准：

（1）变压器、配电室检测，每年雨季前检测1次并出具检测报告，检测报告送交博物馆1份、中选公司留存1份。

（2）代维护工作，符合国家有关部门的相关电力规范。

- 电力巡检及用电设施维护维修服务标准

1、高低压配电室服务标准

|  | 高低压配电室服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
|  | 1 | 室外变电室 | 雨季前停电检修清扫 | 每年1次 | 绝缘良好，设备无灰尘 |
|  | 2 | 供电设备 | 巡检运行情况 | 每班2次 | 保持记录完整 |
|  | 3 | 故障维修 | 高低压配电室故障维修 | 随时 | 故障消除、恢复正常 |
|  | 4 | 倒闸操作 | 按供电公司倒闸规程进行操作 | 按要求时间进行 | 确保各楼层漏电保护开关复位 |
|  | 5 | 接到供电公司停电通知 | 按程序书面及时上报 |  | 按时正确操作 |
|  | 6 | 绝缘工具安检 | 按规定内容进行 | 每年进行2次 | 各种绝缘工具检验合格 |
|  | 7 | 配电室室内灭火设备 | 检查 | 每月1次 | 室内消防设备必须安全有效 |
|  | 8 | 配电室进出纪律 | 非管理人员一律不得进入，建立进出登记制度。 |  |  |
|  | 9 | 配电设备和供电系统运行情况 | 运行人员全面掌握，建立健全培训考核制度。 |  |  |

2、室内外供电及电气设施服务标准

| 室内外供电及电气设施服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 维修人员 | 持证上岗，服装整洁。进行操作时，必须使用合格的绝缘用具。 | 每天随时 |  |
| 3 | 室内外供电及电气设施巡查 | 巡视是否有过热现象，是否有异常声响，接点是否有松动。 | 每班2次 |  |
| 3 | 室内外照明巡查 | 巡视是否正常，如有损坏及时更换 | 每天1次 | 室内外照明使用正常 |
| 4 | 故障维修及报修 | 15分钟内赶到现场，进行故障处理。 | 随时 | 无返修 |
| 5 | 室外景观照明 | 节前检修。 | 每逢黄金周 | 正常开启无故障 |
| 6 | 馆内低压用电安全检查 | 馆内低压用电线路、设施用电安全定期检查 | 每月1次 | 馆内低压用电安全、无事故 |
| 7 | 馆内动力设备及配电箱（柜）定期停电维护 | 定期停电维护、清扫、检查、紧固等 | 每年1次 | 符合国家有关部门的相关电力规范 |

3、其它

（1）馆内重大活动到场提供电力保障，保障率100%。

（2）其它属于用电设施维修的工作，按业主要求的时间完成。

（3）应急抢险，博物馆遇到重大电力故障，应保持24小时响应，48小时内排除故障恢复供电。

- 展厅维修服务标准

1、馆内展厅的展览设施设备每周检查1次，检查中发现问题及时进行维修，确保展厅内设施设备的安全使用。维修时严格按照操作规范执行。

2、接到报修，及时处理，详细记录维修情况。

3、及时排除各类故障，不留事故隐患；重要安全隐患及时上报。

- 维修费用界定标准

1、单价500 元以下的维修材料（零配件）费用由物业公司承担，无需支付。

2、单价500 元（含）以上 1万元以下的维修材料（零配件）费用需由物业公司列出清单并附购置凭证报财务物业部汇总，应按照《孔庙和国子监博物馆经费支出管理办法》相关规定执行。

3、1万元以上的维修，根据实际情况，按照孔庙和国子监博物馆内控制度确定施工方。

4、维修单

维 修 单

| 维修地点 |  | 维修日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修内容 |  |  |  |
| 维修人 |  |  |  |
| 使用部门验收 | 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 财务物业部验收 | 负责人： 年 月 日 |  |  |

- 馆内园区室外地面、道路等保洁服务

1、保洁服务范围：

馆内全部室外地面、道路、门窗及雕塑装饰物、宣传栏、标识牌的保洁清洁。

2、作业频率及程序：

（1）每天7:45前完成馆内园区主要地面、道路清扫，9:00前完成所有地面、道路清扫，并实行全日制循环保洁。每日早、中、晚三次将垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至指定位置，做到日产日清，桶内垃圾不得出现满溢现象；遇大雪或暴雪时及时组织相关人员清扫。前一天产生的垃圾最迟当天上午10点前必须清扫完毕，影响到环境美观的要第一时间清理；馆内园区重大活动、卫生大检查时应达到馆内园区及有关部门的标准。

（2）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌、门窗每月保洁清洁一次。雕塑使用长柄胶扫把、抹布、梯子等工具，用软刷打扫灰尘；宣传栏使用抹布将宣传栏周边擦抹；指示牌使用湿抹布擦净尘土，再用布擦干。

3、服务质量标准：

（1）保证道路、地面清洁，路面无泥沙、污垢，无动物粪便，无枯枝落叶，及时清理落果。每100㎡内烟头、纸屑不超过1个，无直径1cm以上的石子，无痰迹，人行道无垃圾;保证车行道、人行道、路沿石、建筑物周边硬化地、墙缝无杂草生长;保证各处垃圾箱清洁。目视垃圾箱无污迹、无油迹、无粘附物、无异味，垃圾箱周围无散落垃圾、无污水、无明显污迹。垃圾箱的垃圾日产日清，部分人流量大的地方需及时清理垃圾箱;保证路灯、电线杆清洁，电线杆、垃圾箱上无印迹、污迹、无字画、无乱张贴。馆内园区道路上的垃圾箱配置满足政府垃圾分类的要求，垃圾箱由馆内园区负责配备;保证馆内园区所有标识牌、宣传栏（牌）、雕塑、公园椅，亭子清洁，定期擦拭清洗。保证无乱张贴、无印迹;商业广告第一时间清除，临时路标、临时告示以及宣传横幅到期后及时清除;留意各污水井的状态，发现溢出及时处理，并第一时间做好清扫、清洗工作;及时清理雨水井孔、下水道孔的堵塞物，避免由此造成的场地积水，雨雪天气时，及时排除积水积雪，保证道路畅通。

（2）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌、门窗保洁清洁后无污迹，积尘。

4、注意事项：

（1）清洁工具不要划伤被清洁物。

（2）使用的清洁剂不能损坏被清洁物。

- 馆内公共场所室内地面环境及设施设备的保洁服务

1、保洁服务范围：职工之家、贵宾室、彝伦堂、敬一亭、大会议室、国子监社教活动空间、值班室等功能性公共场所室内地面、家具、灯具、窗户、窗台等范围内的清洁工作。

2、作业频率及程序：

（1）上班后清扫、擦拭地面，对污迹较重的地面彻底清刷。

（2）清倒垃圾桶，将垃圾进行分类并运送到指定位置。

（3）用干净湿毛巾拧干后擦抹窗台和家具。

（4）每周一次室内保洁。

（5）灯具，灯罩每月用干净毛巾擦拭一遍。

（6）天花板、墙面，每月除尘一次。

3、服务质量标准：

（1）地面干净无杂物，无明显污渍。

（2）天花板距1米目视无灰尘、无蜘蛛网。

（3）门、窗、灯具、电器等公共设施无明显灰尘。

4、注意事项：

（1）仪表整洁，精神饱满，举止大方得体。

（2）不能用同一毛巾擦拭台面和门窗。

（3）保洁结束后，注意将照明灯关闭。

- 馆内园区卫生间保洁服务

1、范围：馆内4个公用卫生间。

2、作业频率及程序：

（1）每个卫生间常驻保洁员1-2名，旅游高峰期、重大活动等重点时期男女各一名，清洁1次/小时，确保卫生清洁。

（2）清扫时放置警示安全牌。

（3）严格按照操作流程对便池进行清洁。

（4）用毛巾擦拭面盆，台面，门窗标牌。

（5）清扫地面垃圾，清倒垃圾桶后放回原位。

（6）用拖把将地面水渍拖净。

（7）每周清扫天花板，门窗一次。

（8）填写清洁消毒记录。

3、服务质量标准：

（1）门窗：每天上、下午各清洁1次，保证门正反面和把手洁净，无污迹。窗台、窗框、窗玻璃应干净、明亮，纱窗、排风扇等应整洁无污迹、蛛网、积灰、破损。墙角、天花板目视无灰尘、蜘蛛网。

（2）卫生间墙壁、隔断及顶棚：保证墙壁干净，隔断及顶棚清洁，无灰尘、污迹、蛛网、广告、乱涂乱画。

（3）纸篓：按时倾倒厕位纸篓内垃圾，保证纸篓内污物不超过1/2。

（4）厕位/小便池：保证公厕内厕位、蹲位/小便池（槽）洁净，无水锈、尿垢、烟头、污物、污迹，管道沟眼应保持畅通、无堵塞。

（5）地面：随时保持蹲位地面、小便池地面干燥无积水、无水渍、无尿渍、无便纸、无垃圾、无杂物。

（6）随时保持洗手池、台面、拖把池、镜子完好，无积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、纸花、杂物、乱涂乱画等。

（7）异味：厕所内应保持空气流通，保证厕所内无异味。

（8）雨雪天气应保持出入口地面无积水、积雪、积冰，地垫洁净、干燥、无杂物。

（9）室内无蚊蝇。

4、注意事项：

（1）禁止使用烈性清洁剂，以免损伤瓷面。

（2）清洁卫生时，应戴胶手套。

（3）下水有堵塞现象，及时报修、疏通。

- 馆内停车场地面保洁服务

1、服务范围：馆内内部停车场地面。

2、服务频次及程序：

（1）每天清扫一次。

（2）用长柄竹扫把清扫车场，用垃圾斗将垃圾收集，清倒在指定地方。

（3）发现油渍和污渍时，倒少量清洁剂在污迹处，用胶刷擦洗，再用水冲洗。

（4）每天不间断巡视，保持车场清洁。

3、服务质量标准：目视地面无垃圾、纸屑、积水和其它杂物。

- 馆内园区地下排污水井清淘服务

1、服务范围：馆内各院内各污水管道和排水井。

2、作业频次及程序：

（1）排污井每月清掏一次，并填写清掏记录。

（2）放置警示牌，打开井盖检查井底、清掏。

（3）汛期如果有落叶等杂物堵塞排污井，随时进行清理。

3、服务质量标准：清淘后，目视井内无杂物，无沉淀物，井盖无污渍。

4、注意事项：

（1）工作时码放警示牌，并有专人看护，防止游人跌入。

（2）如发现排水不畅、污水外溢时，立即上报并及时组织人员疏通。

- 馆内园区垃圾分类、收集及垃圾桶清洁服务

1、服务范围：馆内全部垃圾桶及垃圾存放点。

2、作业频率及程序：

（1）垃圾收集做到随产随收，及时分类，遇到馆内园区各类重大活动及馆内园区临时性事件，增加垃圾收集频次。

（2）垃圾桶清洁每天一次，取出垃圾，清理垃圾桶内外残留垃圾，用抹布擦拭干净垃圾桶表面。

3、服务质量标准：垃圾分类、清运服务符合《北京市生活垃圾管理条例》等法律、法规标准，同时满足以下标准：

（1）垃圾箱内垃圾堆积不得超过容积的80%，垃圾封闭收集，收集率达到100%。

（2）垃圾收集转运时，转运车辆需带有密闭棚或覆盖蓬布，减少道路污染。

（3）垃圾存放点周围保持干净整洁，分类清理完垃圾及时关好垃圾箱（场）门，并将四周清扫干净，做到车走地净。

（4）垃圾分类、收集、转运车辆要做到车容车貌保持整洁，设备完好无损。

（5）按照北京市政府及馆内园区要求做好垃圾分类相关工作。

（6）垃圾桶表面干净、清洁，垃圾不可外溢。

（7）秋冬落叶，及时清运出馆。

4、注意事项：

（1）清理完毕垃圾桶放回原位。

（2）垃圾分类必须符合规范。

（3）每天不间断巡视，客流量集中时段增加清理收集次数。

- 馆内园区除四害消杀服务

1、作业频率：

每月投放灭蟑、灭鼠、灭虫害药物至少1次，平时按除四害药物消耗情况及时补充；每两天对垃圾房（点）消毒1次。

2、灭鼠服务质量标准：

（1）灭鼠方法以放置粘鼠贴为主；

（2）馆内巡扫时注意收集废旧粘鼠贴；

（3）灭鼠消杀周期：每季度更换1次粘鼠贴；

3、灭蚊蝇服务质量标准：

（1）灭蚊蝇药剂按说明书比例进行调配喷杀，消杀药品采用菊酯类药品；

（2）消杀部位：阴凉潮湿角落、绿篱花丛、草地、垃圾桶及垃圾中转站等处；

（3）对雨水井、污水井、化粪池等处的蚊蝇进行消杀时，只将井盖移开一条缝隙，将喷头插入后进行喷杀；不可将井盖全部翻开，以防蚊蝇大量飞出；消杀完成后需及时将井盖复位；

（4）蚊蝇消杀周期：每月两次。

4、灭蟑螂服务质量标准：

（1）灭蟑方式：采用药物喷洒和投放药物相结合；

（2）喷洒药物位置：污水井、雨水井、垃圾桶、垃圾中转站；

（3）灭蟑药物投放位置：污水井、雨水井；

（4）灭蟑周期：污水井、雨水井、垃圾桶和垃圾中转每月喷1次药。

- 绿化养护标准

- 达到一级养护质量标准，按照北京市园林局《北京市绿化条例》、《北京市古树名木保护管理条例》、《园林绿化养护标准》等法律法规、文件的要求进行养护管理，达到绿化服务标准兼具美观的效果。

- 绿化养护质量

（1）草坪管养

- 草坪管养的标准：草种正常生长，草坪基本无碍眼杂草，草长控制在4-8cm 以内。

- 浇水：适时浇水，满足植物正常生长的需要。

（2）乔木管养

- 管养标准：乔木管养标准是生长正常，枝叶健壮，无枯枝。

- 修剪：针对不同的树种进行修剪，日常养护过程中对病虫枝、伤残枝、枯死 枝等枝条进行剪除，保持树冠均匀，整齐生长。

- 浇水：根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当浇水，满足植物正常生长的需要。

- 防大风及意外：作好防大风工作，大风前加强防范措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵抗大风的能力；大风吹袭期间，迅速清理倒掉的断枝，疏通道路。大风过后及时进行扶树，护树，清除断枝，落叶和垃圾，使绿化景观尽怏恢复。

- 树坑修边、除草、松土：树坑定期修边，除杂草、松土，做到树穴界线清楚，树穴内无明显碍眼杂草，坏死树木、草皮需及时更换。

- 定期进行古树巡检，填写巡检记录，如发现问题及时解决。

（3）灌木和花卉

- 管养标准：灌木和花卉管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

- 除杂草：经常除杂草和松土，做到基本无明显碍眼杂草。

（4）攀援植物管养

- 管养标准：攀援植物管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

- 浇水：根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当浇水。

（5）水体养护及水生植物的管理

- 负责辟雍环水日常水体养护，定期补水、换水，投放杀菌药剂。

- 根据水生植物不同生长季节的要求，进行荷花、睡莲等水生植物的摆放和冬季收集存放，要求水生植物须生长旺盛叶色浓绿，能适时开花。

（6）施肥：一年施肥2次，采用埋施或水施等不同方法。

（7）病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病 虫能力，早发现，早处理，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物 防治等方法，防止病虫害蔓延和影响植物生长， 一般每月杀虫杀菌一次，发现有病虫害时，连续消杀多次，直至消杀完为止。

（8）修剪：考虑植物的生长发育特点，既造型美观，又能适时开花。剪除徒长枝、病虫枝、枯枝，适当疏剪弱除日常养护外。三米以下树木枯枝服务公司及时修剪处理，三米以上枯枝定期检查巡视，统计检查上报甲方，由甲方另行计划修剪。

（9）树枝树叶的清运工作由服务公司自行清运处理。

- 采购标的的其他技术、服务等要求：

- 高压配电设备试验、清扫。

1、10KV变压器试验。计量单位 台 3

2、10KV高低压柜试验。计量单位 台 6

3、10KV电力电缆试验。计量单位 条 3

4、0.4KV低压配电柜检修、清扫。计量单位 项 1

5、高压安全用具试验。计量单位 套 1

6、以上根据市场价格报价

- 专项清洁

1、窗帘清洗，计量单位（平米/元）数量（871）

2、地毯清洗，计量单位（平米/元）数量（434）

3、被褥清洗，计量单位（次件）数量（360）

4、以上根据市场价格报价

- 服务期限

自合同签订之日起12个月

- 验收服务要求

依中标单位承诺服务标准验收。

- 付款方式

总费用包括但不限于：工资、劳务支出、劳保福利、材料消耗、设备折旧、税收、管理费、提供服务的职工社会保险和政策性增长费用等一切费用。合同签订后，前三个季度按季度支付合同款， 4月第一次支付第一个季度的款项：（中标额/12个月）*3个月，7月第二次支付第二季度的款项：（中标额/12个月）*3个月， 10月第三次支付第三季款项：（中标额/12个月）*3个月，最后一季度12月20日前完成全部付款。乙方在第一次付款前向甲方支付合同履约保证金人民币陆万元整，履约保证金如有扣除乙方应及时补足，在最后一次付款后三十日内向乙方返还剩余全部保证金。